Capitolo 18

le energie rinnovabili:
il caso dell’area metropolitana milanese

| 18.1 | Il quadro politico e normativo di riferimento |
| --- | --- |

Il principale documento di politica energetica nazionale cui fare riferimento, e in cui si definiscono obiettivi e priorità della politica energetica in Italia, è il Piano Energetico Nazionale. L’ultimo aggiornamento (1988), pur rimanendo valido nell’individuazione di obiettivi prioritari è un documento ormai datato che si riferisce ad un quadro istituzionale e di mercato che nel frattempo ha subito notevoli mutamenti, anche per effetto della crescente importanza e influenza di una comune politica energetica a livello europeo.

Il 16 marzo 1999 viene emanato il Decreto Legislativo n.79 (“Decreto Bersani”) che integra nella legislazione nazionale la Direttiva 96/92/CE recante “norme comuni per il mercato interno dell’energia elettrica”. Tra gli obblighi, definiti dal provvedimento, il principale riguarda i produttori (e gli importatori) nazionali di energia elettrica da fonti non rinnovabili che a partire dal 2002 dovranno immettere nel sistema elettrico nazionale il 2% del totale di energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili. Inoltre sono previsti obblighi di utilizzazione prioritaria dell’energia da fonti rinnovabili e da processi di cogenerazione di energia elettrica e calore, nonché forme di incentivazione diretta per la realizzazione e il potenziamento di impianti che utilizzano fonti rinnovabili.

A livello regionale è il PER (Piano Energetico Regionale) che contiene le linee guida della politica energetica della Regione Lombardia. Tra i suoi obiettivi vi è quello di individuare i settori di consumo nei quali sono maggiori le potenzialità di risparmio energetico, di riduzione degli sprechi e delle emissioni inquinanti. Dato il livello di elevata antropizzazione del territorio lombardo e le prospettive di sviluppo del settore terziario, la politica energetica regionale definisce come prioritaria la realizzazione di nuovi sistemi di riscaldamento urbano, associati alla produzione combinata di energia e calore, e gli interventi di contenimento dei consumi di energia negli edifici pubblici e privati.

L’attuale contributo delle fonti rinnovabili alla produzione di energia in Lombardia si attesta intorno al 7% ed è costituito quasi esclusivamente dall’energia prodotta dai grandi "storici" impianti idroelettrici. Vi è quindi un notevole potenziale di sfruttamento di altre energie rinnovabili ancora inutilizzato. Il PER punta sull’uso energetico delle biomasse forestali e agricole, e sull’energia solare termica che offre tuttora un notevole potenziale di sviluppo.

Un importante obiettivo del PER è quello di fornire alle amministrazioni locali, le cui competenze sull’energia risultano ampliate e rafforzate, linee guida per la pianificazione energetica a scala locale.

La Provincia di Milano, recependo direttive e regolamenti nazionali ed internazionali, grazie al Servizio Energia "ResQue", si è fatta carico della redazione di una Pianificazione Energetica Integrata dell’Area Metropolitana di Milano. Lo scopo di questa pianificazione è di dettare delle linee guida per uno sviluppo "sostenibile" unificando tematismi energetici e priorità ambientali territoriali, tenendo sempre presente gli accordi presi alla conferenza internazionale di Kyoto.

Il territorio provinciale milanese ha grande rilevanza in tema di emissioni in atmosfera a livello sia nazionale che regionale, in quanto zona molto industrializzata e densamente popolata, da qui la necessità di dettare linee guida per l’implementazione del risparmio energetico e dell’uso razionale dell’energia. Il Servizio Energia ha concentrato la propria attenzione su alcuni fattori strategici che vengono riassunti nell’acronimo RESQUE (Risorse Energetiche rinnovabili, Sostenibilità, Qualità ambientale, Unione Europea) che sottolinea la volontà di cooperare attivamente con la società per garantire uno sviluppo sostenibile piuttosto che esercitare semplicemente un ruolo di controllo e gestione. L’obiettivo che il servizio Energia si prefigge è quello di divenire un’organizzazione flessibile più vicino alle imprese e in grado di promuovere le fonti di energia rinnovabili e il maggior rendimento dell’energia.

| 18.2 | L’utilizzo delle fonti rinnovabili nel territorio milanese |
| --- | --- |

Il territorio milanese, per quanto riguarda la produzione di energia, vede la contemporanea presenza dell’ENEL e dell’azienda municipalizzata AEM che in pratica si equidividono il bacino d’utenza milanese. In particolare l’ENEL è caratterizzata da una più massiccia presenza di utenti industriali di grossa potenza, mentre la gran parte dell’utenza domestica comunale è servita da AEM.

I principali vettori energetici utilizzati in questa area sono quelli tradizionali, quali l’elettricità, il metano e i prodotti petroliferi (principalmente il gasolio), dove quest’ultimi detengono il primato nei consumi (41%), nonostante i primi due abbiano aumentato l’indice di penetrazione (33% per l’elettricità e il 26% per il metano).

A partire dai primi anni 90’ si è registrata una generale diminuzione nei consumi che va prevalentemente attribuita alla riduzione nei consumi delle industrie (dovuti alla deindustrializzazione) e a una minor richiesta da parte dei settori residenziale/servizi (dove il gasolio è stato sostituito dal metano).

Per quanto riguarda i consumi distribuiti per settore negli ultimi anni vi è stato un incremento consistente e deciso dei consumi nel settore dei trasporti, mentre l’agricoltura e l’illuminazione stradale hanno giocato un ruolo secondario. Il consumo energetico attribuito al settore terziario/domestico è in continua diminuzione, mentre quello attribuito al settore industriale ha subito un’inversione di tendenza dopo l’aumento registrato nel periodo 1985-1988.

Recentemente è andato sempre più crescendo l’utilizzo di fonti energetiche rinnovabili e ad impatto limitato grazie anche all’aumento del numero di autoproduttori che utilizzano tecnologie pulite, i quali entro il 2000 dovranno fornire il 15% del fabbisogno nazionale.

Le fonti rinnovabili di energia vengono individuate dalla Legge 10 del 9 gennaio 1991 e sono le seguenti: il sole, il vento, l’energia idraulica, le risorse geotermiche, le maree, il moto ondoso, la trasformazione dei rifiuti organici ed inorganici o di prodotti vegetali; mentre sono assimilate alle rinnovabili la cogenerazione (produzione combinata energia elettrica e calore), il calore recuperabile nei fumi di scarico da impianti termici, da impianti elettrici e da processi industriali, nonché le altre forme di energia recuperabile in processi, in impianti e in prodotti, ivi compresi i risparmi di energia conseguibili dalla climatizzazione e dall’illuminazione degli edifici con interventi sull’involucro e sugli impianti.

In realtà tutte le fonti energetiche sono dirette o indirette emanazioni dell’energia solare, che rappresenta l’unico apporto energetico al sistema Terra, e si rinnovano, ovvero si ricostituiscono. Alcune di esse, tuttavia, con una lentezza non confrontabile con il ritmo con il quale vengono consumate, come ad esempio i combustibili fossili. Altre, invece, hanno una disponibilità che si può ritenere indipendente dal tasso di consumo (l’energia solare, fotovoltaica, eolica, etc.). Tuttavia non di rado il concetto di rinnovabile si coniuga e confonde con il concetto di pulito, ovvero a contenuto impatto ambientale, ed è in quest’ultima accezione che frequentemente vengono indicate le fonti energetiche rinnovabili.

Tutte le fonti energetiche rinnovabili sopra menzionate (ad eccezione delle maree e del movimento delle onde) sono impiegabili nell’area metropolitana milanese, con l’esclusione quasi totale dell’energia eolica in quanto i venti presenti sul territorio sono generalmente deboli e la loro velocità solo raramente supera i 5-6 m/sec ad un’altitudine di 10 metri.

Diverse considerazioni merita l’energia idroelettrica, la quale viene prevalentemente prodotta in aree montane o comunque meno edificate della regione. L’Azienda Municipalizzata Milanese A.E.M. gestisce già da alcuni anni ben sette centrali idroelettriche in provincia di Sondrio ed utilizza dunque buona parte delle risorse disponibili a tale scopo in Valtellina per servire un’area per lo più legata alla metropoli milanese, contribuendo a diminuire la dipendenza del territorio milanese dalle fonti tradizionali.

Dall’indagine conoscitiva sulle potenzialità idroelettriche svolta da Sistemi di Energia Spa per conto della Regione Lombardia si rileva che le aree maggiormente sfruttabili dal punto di vista energetico sono quelle a ridosso dei principali canali, in particolare è la zona ad est del capoluogo l’agglomerato in grado di produrre la quota maggiore di energia.

Per quanto riguarda lo sfruttamento dell’energia geotermica, definita come energia proveniente dalla struttura terrestre sotto forma di vapore o acqua calda, non ci sono nell’area milanese grosse applicazioni. L’impianto di Metanopoli-San Donato Milanese, costruito in parte con fondi CEE con una capacità sufficiente al riscaldamento di 2.000 alloggi di taglio medio, è attualmente inutilizzato a causa degli elevati costi di gestione richiesti.

Questo tuttavia è un settore che può avere molte possibilità di sviluppo in questa area in quanto tale tipologia di fonte energetica rinnovabile, che può essere utilizzata per la realizzazione di impianti di riscaldamento di edifici, serre, impianti di acquacoltura e in processi industriali oltre che per la produzione di energia elettrica, trova nelle grandi pianure, tra cui la Pianura Padana, un ambito interessante per la presenza di acquiferi sotterranei localizzati a poche decine di metri nel sottosuolo. Recentemente, nel territorio milanese, attraverso analisi del sottosuolo si è riusciti ad individuare aree in cui è presente del fluido geotermico a bassa temperatura (40° – 70° C) ad una profondità che non oltrepassa i 2.000 m. Le aree di maggiore interesse sembrano quelle tra Milano e la congiungente Vigevano-Pavia e un settore ai margini sud-est di Milano.

#### Per lo sfruttamento di tale fonte è stato da poco approvato un progetto ALTENER dalla Commissione Europea, dove il Servizio Energia – Resque è capocordata, per la diffusione delle pompe di calore.

Come per la geotermia anche il solare termico e il fotovoltaico potrebbero avere grossi margini di sviluppo in questa area, come è già avvenuto per Paesi del centro – nord Europa.

L’energia solare è forse la fonte rinnovabile maggiormente conosciuta ed è distinguibile in due differenti tipologie: solare termico con produzione di energia termica, generalmente sotto forma di acqua calda ottenuta attraverso opportuni sistemi che utilizzano flussi d’aria o d’acqua, e solare fotovoltaico che permette la produzione di energia elettrica dalla radiazione solare attraverso l’utilizzo di materiali "semiconduttori".

Il Servizio Energia - Resque della Provincia di Milano è particolarmente interessato a proposte di finanziamento per progetti applicativi di queste tecnologie, come i programmi ministeriali "10.000 Tetti Fotovoltaici" (entro il 2002) e "Comune Solarizzato", il quale riguarda la diffusione nel prossimo triennio di 70.000 m2 di collettori solari in strutture pubbliche.

I settori che nella provincia di Milano senza ombra di dubbio presentano le maggiori possibilità di applicazione sono:

- cogenerazione e teleriscaldamento;

- biomassa e recupero dell’energia dai rifiuti solidi urbani (RSU) sotto varie forme;

- risparmio energetico (come fonte virtuale di energia rinnovabile).

Verranno di seguito illustrate le attuali applicazioni e le potenzialità future delle sopraindicate fonti di energia rinnovabile.

# 18.2.1	La cogenerazione e il teleriscaldamento

La cogenerazione consiste nella produzione combinata e simultanea di energia elettrica e di calore (acqua calda o vapore) utilizzabile per il riscaldamento degli edifici (teleriscaldamento) e eventualmente per la produzione di freddo per raffrescamento.

La cogenerazione permette un sensibile risparmio di combustibile rispetto alla produzione separata delle quantità di energia elettrica e termica e conseguentemente una riduzione delle emissioni in atmosfera. Il contenimento attualmente ottenibile per la CO2 con gli impianti di nuova concezione è del 15-20 % circa.

Alcune delle opportunità di cogenerazione e teleriscaldamento individuate nel territorio milanese sono già diventate operative.

Tra queste si ricorda la rete di teleriscaldamento di Sesto S. Giovanni a cui attualmente sono allacciati 238 edifici con fornitura di acqua calda per riscaldamento a 4.200 famiglie. Il calore è prodotto da AEM utilizzando il vapore di una centrale di cogenerazione della società Sondel che produce elettricità per i propri impianti. Con questo intervento il 13% delle famiglie di Sesto si riscalda oggi con il teleriscaldamento. Ciò consente di ridurre ogni anno il consumo di combustibile; per il 1998/1999, nel caso che il combustibile non utilizzato sia il gasolio, l’emissione evitata è pari a 16 t di NOx, 26 t di SO2 e 2 t di polveri (vedi Graf. 1 e Graf. 2).

Graf. 1 - Teleriscaldamento a Sesto S. Giovanni: emissioni evitate

Fonte: AEM

Graf. 2 - Teleriscaldamento a Sesto S. Giovanni: gasolio sostituito, energia erogata

Fonte: AEM

Vi sono poi due impianti di minore potenzialità che forniscono il teleriscaldamento nel centro storico di Milano (Palazzo Marino, la Scala, la Galleria Vittorio Emanuele) e in un’area periferica di terziario di recente edificazione (via Bensi al Lorenteggio).

## Nel corso del 1998 è stato completato e avviato l’impianto di cogenerazione e teleriscaldamento di Bicocca-Tecnocity.

## La centrale di Tecnocity è ubicata nella periferia nord di Milano su una area a suo tempo industriale (Pirelli Bicocca), individuata oggi come sede di terziario, residenza e servizi (Università).

## La centrale è stata dimensionata per teleriscaldare una volumetria di circa 1.400.000 m3 durante il semestre freddo e raffrescare circa 80.000 m3 durante il semestre caldo e per produrre energia elettrica con una potenza installata di circa 10 MW. Si tratta di un progetto ambizioso, quanto ambiziosi erano gli obiettivi da raggiungere: arrivare ad un risparmio energetico di 1.400 tonnellate all’anno di petrolio (15% di combustibile risparmiato rispetto alla produzione separata delle singole energie), ma soprattutto ridurre sensibilmente le emissioni inquinanti, grazie al risparmio energetico così ottenuto e all’uso di combustibili puliti.

## I risultati hanno soddisfatto le previsioni in quanto si è arrivati alla riduzione dei due terzi nelle emissioni di ossido di azoto, di un terzo di quelle di anidride carbonica e del cento per cento di polveri.

Sono invece in fase di realizzazione:

- la centrale di cogenerazione di energia elettrica e calore “Famagosta” che sostituirà l’attuale centrale termica “Binda” per teleriscaldare i quartieri di Gratosoglio e di Chiesa Rossa nella zona sud di Milano. Il risparmio di combustibile rispetto alla produzione separata di calore e energia elettrica è valutabile in circa il 18%;

- la centrale di cogenerazione “Bovisa” e la relativa rete per il teleriscaldamento del secondo polo universitario del Politecnico di Milano e dei quartieri residenziali limitrofi di nuova edificazione;

- le reti di teleriscaldamento dei quartieri circostanti il sito di Figino, con utilizzo del calore prodotto da un impianto di termoutilizzazione di Rifiuti Solidi Urbani.

Un altro esempio dell’impegno che l’area metropolitana milanese sta dedicando all’utilizzo razionale delle fonti di energia e al miglioramento dell’impatto ambientale è rappresentato dalla Centrale Tecnologica di cogenerazione di Malpensa Energia, entrata in esercizio alla fine del 1997 (vedi Graf. 3).

Graf. 3 – Schema della Centrale Tecnologica Aerostazione Malpensa

Fonte: AEM

Il progetto si inserisce nel quadro della realizzazione della nuova aerostazione di Milano Malpensa le cui strutture sorgono in un’area totalmente separata rispetto alle strutture esistenti. L’attuale struttura di Malpensa si trova infatti all’estremo Nord delle piste mentre la nuova aerostazione sorge lungo il lato Ovest delle medesime. Una galleria tecnica di circa 1,5 Km collega l’aerostazione alla centrale elettro-termofrigorifera di Malpensa Energia, anch’essa collocata sul lato Ovest delle piste e a Sud rispetto alla nuova aerostazione.

La centrale vede la compresenza di impianti di generazione di elettricità, acqua calda e acqua fredda a cui si affiancano sistemi ausiliari di pompaggio che provvedono alla distribuzione dei fluidi attraverso circuiti. Il cuore dell’impianto, che è il frutto della collaborazione di Aem con la Sea Aeroporti di Milano, sono le due turbine a gas da 10 MW elettrici ciascuna, che sono in grado di garantire un rendimento elettrico superiore al 30%. L’energia elettrica prodotta dai generatori delle turbine viene immessa direttamente nella rete elettrica aeroportuale a 15Kv.

La Centrale Tecnologica di Malpensa Energia sta facendo molto per contribuire a portare l’aeroporto di Malpensa al livello delle più importanti aerostazioni europee.

## 18.2.2 	Biomassa e recupero di energia dai rifiuti solidi urbani

Le biomasse sono una delle maggiori fonti rinnovabili presenti sul territorio. La biomassa è la materia organica prodotta dalla fotosintesi clorofilliana la quale, essendo a base di carbonio, durante il processo di combustione reagisce con l’ossigeno e rilascia calore.

A seconda dell’ambito considerato, il termine biomassa assume delle connotazioni e delle problematiche molto diverse, indicando di volta in volta differenti tipologie di prodotti: residui agricoli e forestali, residui agroalimentari, coltivazioni energetiche e biomasse organiche di altra provenienza (rifiuti solidi urbani ed altri tipi di rifiuti industriali dalla composizione eterogenea). Attuabile nell’ambito della realtà milanese ed economicamente vantaggioso è prevalentemente il recupero energetico dai rifiuti solidi urbani, inteso come fonte energetica assimilata alle rinnovabili. Questo rappresenta non solo un settore ad elevato potenziale, ma anche un grave problema di ordine igienico sanitario, dove l’emergenza è stata e può tuttora essere trasformata in opportunità. La redazione del Piano Rifiuti rappresenta la risposta coerente sia dal punto di vista ambientale che energetico. Per quanto riguarda la termodistruzione con recupero di energia, il rendimento energetico degli impianti di termodistruzione è condizionato dalla possibilità di una produzione mediante cogenerazione e teleriscaldamento di quartiere e questa, a sua volta, sarà condizionata dai prezzi di cessione dell’energia elettrica all’Enel tramite le convenzioni regolate dal CIP 6/92 e successivi adeguamenti. Senza entrare nello specifico calcolo energetico a partire dai coefficienti di potere calorifico e umidità delle diverse frazioni di rifiuti, il piano energetico dell’area metropolitana milanese ha proceduto ad una prima approssimazione: ipotizzando di garantire il conferimento agli impianti di termodistruzione di un rifiuto “secco” con un potere calorifico inferiore di 3.000/3.300 Kcal/kg e quantificando un invio annuo di circa 800 mila ton/anno entro l’anno 2000, si è calcolato un recupero energetico potenziale di energia primaria pari a 250/280 mila tep/anno. Nella mappa riportata di seguito (vedi Graf. 4) sono individuati gli inceneritori (esistenti e da realizzarsi) dislocati nei 10 bacini di pianificazione definiti dal Piano di Smaltimento dei Rifiuti.

Graf. 4 – Impianti di termodistruzione: distribuzione sul territorio

Gli impianti esistenti sono:

- Milano Zama con una potenzialità di circa 300 t/g (bacino 9);

- Milano Figino con una potenzialità di circa 350 t/g (bacino 9);

- Desio con una potenzialità di circa 210 t/g (bacino 3).

Gli impianti da ristrutturare sono:

- Sesto San Giovanni con una potenzialità di circa 250 t/g (bacino 6);

- Abbiategrasso con una potenzialità di circa 40t/g, che entro il 2000 dovrà essere incrementata.

Mentre i nuovi impianti in fase di realizzazione sono:

- Inceneritore Brianza per una potenzialità teorica di circa 400 t/g finalizzata allo smaltimento della frazione residua del bacino della Brianza e del 40% della frazione combustibile dell’area Nord (bacino 4). L’impianto ha una potenzialità residua di almeno 100 t/g destinabile alla combustione di rifiuti ospedalieri, assimilabili agli urbani, Rdf e frazione recuperabile dai giacimenti.

- Inceneritore Est per una potenzialità teorica di circa 400 t/g finalizzata allo smaltimento della frazione residua del bacino Est (bacino 5). L’impianto ha una potenzialità residua di almeno 150 t/g destinabile alla combustione di rifiuti ospedalieri, assimilabili agli urbani, Rdf e frazione recuperabile dai giacimenti.

- Inceneritore Sud per una potenzialità teorica di circa 300 t/g finalizzata allo smaltimento della frazione residua del bacino Sud (bacino 8). L’impianto ha una potenzialità residua di almeno 80 t/g destinabile alla combustione di rifiuti ospedalieri, assimilabili agli urbani, Rdf e frazione recuperabile dai giacimenti.

- Inceneritore Milano. Nell’ambito di una potenzialità totale nella città di Milano pari a circa 1.500 t/g è prevista la progressiva dismissione degli attuali impianti Amsa (Zama e Silla) e la realizzazione di un nuovo impianto pari a 900 t/g. Il tutto è finalizzato allo smaltimento della frazione residua della città di Milano e del 60% della frazione combustibile dell’area Nord e della totalità della frazione combustibile del magentino.

In conclusione è possibile affermare che l’utilizzazione dei Rsu comporta comunque la necessità, per ottenere un combustibile con potere calorico adeguato e costante nel tempo, di utilizzare rifiuti ottenuti attraverso raccolte differenziate, e certo non potrà mai rappresentare la fonte energetica primaria per un’area a forte consumo energetico come quella milanese. Risultano tuttavia evidenti le potenzialità offerte da questo settore.

##### 18.2.3	Risparmio energetico

Nell’ambito della realtà metropolitana milanese i settori in cui vi sono le maggiori possibilità di conseguire il risparmio energetico sono: il settore civile, quello dell’illuminazione pubblica, quello dell’acqua e quello industriale.

Nel settore civile è possibile ridurre il fabbisogno termico in base ai componenti edilizi, ai materiali isolanti e alle tecnologie pulite utilizzate.

Per quanto riguarda invece l’illuminazione pubblica stradale, anche se l’incidenza dell’illuminazione stradale sul consumo elettrico complessivo di una città è generalmente limitata, tale servizio rappresenta comunque un comparto di grande peso, in termini sia energetici che economici, sulla “bolletta” elettrica complessivamente sostenuta da una amministrazione cittadina. L’utilizzo delle migliori tecnologie disponibili, quali lampade ad elevata efficienza luminosa ed eventualmente nuove apparecchiature illuminanti a più elevato rendimento, consente infatti di ottenere sia la riduzione dei consumi di energia e dei costi di manutenzione, che di migliorare le prestazioni fornite dall’impianto.

Le possibili azioni invece per l’aumento dell’efficienza del “sistema acqua” possono essere suddivise in tre categorie:

- azioni attuabili dagli utenti, quali interventi sugli apparecchi per l’utilizzo o il riscaldamento dell’acqua e modificazioni dei comportamenti e delle abitudini degli utenti;

- azioni attuabili dall’ente gestore del servizio idrico, quali interventi per l’efficienza nella gestione dell’intero ciclo dell’acqua e interventi per il risparmio energetico diretto;

- azioni attuabili dagli enti pubblici (Comuni, Provincia, Regione), quali riorganizzazione dei servizi idrici e adeguamento del sistema tariffario.

Per quanto riguarda il risparmio nel settore industriale, nell’area milanese nell’ultimo quinquennio si sono verificate vere e proprie modificazioni strutturali, che hanno inciso pesantemente nella riduzione dei consumi energetici.

Il reperimento di informazioni relative ad interventi di riorganizzazione finalizzati alla diminuzione dell’impatto ambientale e al risparmio energetico è difficile e, volendo comunque verificare la situazione nella Provincia di Milano, vengono brevemente esaminati i casi interessati dagli incentivi ex L.10/91 nel settore edile e industriale.

Gli interventi da finanziare vengono scelti in funzione sia dei tipi di innovazione introdotti che dell'effettivo risparmio ottenibile verificato da un indice (GJ/ML) che misura il rapporto tra la quantità di energia risparmiata durante l’intero periodo di vita dell’investimento (espressa il GJ) ed il costo imputabile allo stesso (espresso in milioni ).

Le informazioni raccolte mettono in relazione i contributi erogati per l'intera Regione - suddivisi per area d'intervento - ed i contributi destinati all’area del Milanese (vedi Tab. 1 e Tab. 2), ed è dunque possibile osservare come la provincia di Milano sia la principale destinataria, arrivando a percepire complessivamente nel settore edile circa il 55% dei fondi regionali ed in alcune aree di tale settore circa l’l’87% (Coibentazione) e il 73% (Cogenerazione) del totale stanziato.

Mentre per quanto riguarda l’agricoltura non vengono stanziati fondi nell’area milanese.

Tab. 1 – Ripartizione dei fondi a disposizione

*	Interventi ammessi al finanziamento ma privi di copertura finanziaria che saranno finanziati con successivi atti o con fondi resi disponibili a seguito rinunce o revoche.

**	Interventi nei quali non è ancora conclusa la fase istruttoria.

### Tab. 2 – 	Finanziamenti deliberati per domande presentate tra il 28/11/95 e il 25/3/96 per interventi in edilizia ed agricoltura

*	Spesa considerata per la realizzazione dell’intervento, ai fini della determinazione del contributo da erogare.

**	L’indice GJ/ML rappresenta il rapporto tra la quantità di energia risparmiata nella durata dell’investimento (espressa in GJ) ed il costo dell’investimento (espresso in milioni).

Fonte: 2° Supplemento Straordinario al Bollettino Ufficiale Regionale n. 27/98

Per quanto riguarda il settore industriale, terziario e artigianale i dati raccolti sono significativi dell’evoluzione nel settore della riorganizzazione produttiva sia in relazione all’aspetto territoriale del fenomeno, che alle tipologie di intervento scelte.

Il risparmio energetico indicato dalla L. 10/91 può essere attuato attraverso tre principali tipi di azioni:

- Produzione di energia: comprendente gli interventi di risparmio energetico e uso di fonti rinnovabili relativi all’installazione, sostituzione e ristrutturazione di impianti di produzione di energia.

- Recupero energetico: comprendente gli interventi finalizzati al recupero di energia negli usi di processo, anche attraverso l’isolamento termico.

- Utilizzazione energetica: comprendente gli interventi di risparmio di energia connessi alla riqualificazione e/o ristrutturazione dei cicli produttivi.

Numerose sono le imprese “innovative” situate nell’area milanese principalmente concentrate a nord, nelle zone a maggiore tradizione industriale. Tali imprese (vedi Tab. 3) percepiscono circa l’83% dell’intero contributo erogato dalla regione (3.074.550.000£) così suddiviso: il 16% per interventi di recupero energetico, il 18% per interventi di risparmio energetico legati alla produzione di energia e il 48% per interventi legati alla ristrutturazione di cicli produttivi (utilizzazione energetica).

In conclusione il percorso verso la sostenibilità energetico-ambientale impone alle imprese nuove scelte nei processi di produzione e di consumo al punto che si può proporre il concetto di “ecoefficienza”. Col termine “ecoefficienza” si intende migliorare l’impatto ambientale delle attività di un’impresa senza aggravio del conto economico, assicurando che beni e servizi soddisfino competitivamente le aspettative del mercato. In pratica con l’ecoefficenza un’azienda si propone di perseguire contemporaneamente un risultato economico e ambientale. Si apre quindi la strada verso una tecnologia avanzata, verso un continuo trasferimento di tecnologie pulite, verso strategie aziendali che trovino un premio nel perseguire una diversa impostazione e commercializzazione dei prodotti.

Tab. 3 - 	Finanziamenti deliberati per domande presentate tra il 28/11/95 e il 25/3/96 per interventi nel settore industriale, artigianale e terziario

*	Spesa considerata per la realizzazione dell’intervento, ai fini della determinazione del contributo da erogare.

**	L’indice GJ/ML rappresenta il rapporto tra la quantità di energia risparmiata nella durata dell’investimento (espressa in GJ) ed il costo dell’investimento (espresso in milioni).

Fonte: 5° Supplemento Straordinario al Bollettino Ufficiale Regionale n. 4/2000

I dati si riferiscono al 1994.

LR 15 marzo 1985 n.15 “Indagine conoscitiva e valutazione delle potenzialità idroelettriche del sistema irriguo lombardo” a cura di Sistemi di Energia Spa, Milano, Settembre 1995.

Provincia di Milano, “Piano di smaltimento dei rifiuti solidi urbani e assimilabili (L.21/93)”, Marzo 1995.